深圳市福田区临时建筑管理实施办法

第一章  总  则

第一条  为加强福田区临时建筑的管理，规范临时建设活动，根据《深圳市临时用地和临时建筑管理规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件，结合本区实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于福田辖区内临时建筑的审批及监督管理活动。

第三条  本办法所称临时建筑是指单位或个人因生产、生活需要搭建的结构简易并在规定期限内必须自行拆除的建筑物、构筑物或其他设施。

第四条  临时建筑的审批、管理和监督，要坚持规划控制、功能管制、保护生态的原则，实行严格审批、严格管理，并接受市规划主管部门的检查监督和业务指导。

第五条  福田区成立临时建筑规划审批领导小组（以下简称“临建审批小组”），负责辖区内临时建筑的决策与审批。临建审批小组采取相对集中、不定期召开会议的形式，审议临时建筑有关事宜。

临建审批小组下设办公室（以下简称“区临建办”），负责受理临时建筑的申请、初审、验收等工作。

区临建办与区住房和建设局合署办公，区住房和建设局负责履行区临建办的职责与职能。

第二章  分类和规定

第六条  本办法所指临时建筑包括施工勘察类、配套类、附着类、工商经营类等四类。

（一）施工勘察类临时建筑是指在建设过程中服务于城市建设工程的各类临时施工或勘察用房。

（二）配套类临时建筑是指为满足社会发展需求所建设的、独立占地的市政及公共服务配套设施。

（三）附着类临时建筑是指为满足永久性建筑主体使用要求而附着建设的各类临时配套设施或建筑空间，主要用于改善主体建筑的市政、交通、消防、安全生产、行政服务的公共服务配套设施。

（四）工商经营类临时建筑是指用于满足工商业经营亟需建设的临时建筑。

第七条  除建设项目施工、地质勘察以及亟需的公共服务配套设施需要外，有下列情形之一的，不得建设或批准建设临时建筑：

- 影响各层次城市规划及建设项目计划的实施，影响近期建设规划年度实施计划及土地利用年度计划的实施;

- 已列入城市更新单元计划的更新单元拆除范围、城市近期建设用地、绿地、广场及近期需要埋设市政管线的路段；

（三）公共服务设施和市政公用设施用地范围内；

（四）影响防洪、泄洪的；

（五）压占城市给排水、电力、电信、燃气等地下管线的；

（六）地质灾害危险区内的；

（七）福田中心区范围内（福田中心区指北至莲花路，南至滨河路，东至彩田路，西至新洲路所围合的区域）；

（八）不符合土地利用总体规划确定用途的；

（九）在基本生态控制线范围内；

（十）法律、法规和规章规定的其他情形。

第八条  临时建筑申请人必须是土地使用权人，存在土地使用手续不完善、不合法等情况的一概不予受理。

第九条  除必要的市政配套设施外，不得设置地下临时建筑空间。

第十条  在建设工程红线范围内建设施工用房的，当建设工程已取得《建设工程施工许可证》等开工手续后，可按相关规定自行建设，不需申办临时建设工程规划许可手续。

在建设工程红线范围外建设施工用房的，需按规定办理临时建设工程规划许可手续。其中对于政府投资的重大民生工程，在已出让国有土地上建设施工用房的，在征得业主单位或土地管理部门同意，并将选址报街道办事处备案后，可直接搭建；在未出让国有土地上建设施工用房的，与主管部门签订临时用地合同或取得相关批准文件，并报街道办事处备案后，可直接按合同或相关批准文件要求搭建。

第十一条 临时建筑许可应考虑项目对周边环境的影响。

（一）在住宅区内增建临时建筑的，由区临建办在许可前进行公示或组织听证，该项目所在街道办事处予以协助。

（二）在已有建筑物的土地上新建临时建筑，申请人应取得专有部分占建筑物总面积三分之二以上且占总人数三分之二以上的业主的书面同意意见书，同时必须取得直接受临时建筑项目建设和使用影响（如通风、采光、气味、光污染、给排水、通行等方面）的业主的书面同意意见书。

（三）进行临时建设，应当正确处理截水、排水、排污、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨碍，赔偿损失。

第十二条  临时建筑层数原则不超过两层，但底层架空作为公共空间、停车场或地形高差有特殊情况时，可适当放宽层数限制，但总层数不得超过三层，同时应满足《深圳市城市规划标准和准则》的有关要求。

第十三条  临时建筑不得采用现浇钢筋混凝土等永久性结构形式，消防技术标准有特殊规定的除外。

第三章  审批程序

第十四条 临时建筑项目审批许可分为四个阶段：

- 方案审批阶段：

施工勘察类、配套类临时建筑由区临建办直接审批；附着类、工商经营类临时建筑由区临建办初审后报审批小组决策审批。批准同意建设的项目，由区临建办作出建筑方案批复，并进入项目许可阶段；不同意建设的项目，由区临建办书面告知申请人。

（二）规划许可阶段：

申请人根据建筑方案批复完成施工图设计和审图，符合条件的还需视情况办理消防、环保、城管等行政审批手续，涉及占用绿化用地的，需经过城管部门审批；符合上述要求后，向区临建办申办《临时建设工程规划许可证》和《临时建筑标志牌》，区临建办审查合格后予以发证、发牌。

（三）施工审批阶段：

申请人取得《临时建设工程规划许可证》和《临时建筑标志牌》后，符合报建条件的，需在区住房和建设局办理施工质量、安全监督手续，凭手续开工建设。

（四）规划验收阶段：

除施工勘察类临时建筑外，其他临时建筑建设工程竣工后，申请人必须申请规划验收。区临建办审核申请人提交的材料并进行现场规划验收，对验收合格的临时建筑项目发给《临时建设工程规划验收合格证》，并载明临时建筑项目的使用性质及使用期限。验收不合格的核发整改意见书，限期整改。

第十五条 申请人应在取得建筑方案批复后三个月内办理《临时建设工程规划许可证》和《临时建筑标志牌》。如有特殊原因需延迟开工的，需经区临建办批准。规划验收不合格的，应在一个月内整改完毕并向区临建办申请复查，规划验收合格后方可投入使用。

第十六条  临时建筑审批许可工作时限规定如下：

临时建筑审批许可的第一、第二及第四阶段的正常审批时限各为10个工作日，第三阶段的正常审批时限为3个工作日。

第十七条  临时建筑使用期限不超过两年且不超过临时用地的期限，使用期限从该项目《临时建设工程规划许可证》核发之日起计算。临时建筑因特殊情况需要延长使用，申请人必须在临时建筑使用期满三个月前提出延期申请，其中，施工勘察类、配套类临时建筑由区临建办进行审批，附着类、工商经营类临时建筑由区临建办报审批小组研究决定。延长使用期限不得超过一年，经审批获准延期使用的临时建筑，原则上不接受其再次延期使用的申请。

关系到重大民生工程、对区域经济发展有重大支撑作用的配套类、附着类、工商经营类临时建筑使用期到期后确需继续使用，需报临建审批小组审议。

第四章  监督管理

第十八条  区相关部门按职能分工对辖区临时建筑进行监管：

（一）区住房和建设局负责对施工中的临时建筑进行监督检查，对于建设过程中发现的违法行为及时将相关信息告知区规划土地监察机构以便于监督执法。

（二）区规划土地监察机构负责对建成的临时建筑进行监督检查，核查临时建筑使用情况，实施动态跟踪管理，对使用期满的临时建筑以及违法建筑项目进行监督查处；接受违法临时建设行为的投诉、举报，对投诉举报内容和移交的违法临时建设案件线索进行核查，并对违法临时建设行为进行监督查处。

（三）区安监局负责对临时建筑物内的生产经营单位安全生产活动进行监管。

（四）区环水局负责审核临时建筑项目是否符合环评要求、是否列入水利工程管理范围和保护范围。

（五）区公安分局消防监管大队负责临时建筑项目场地的消防安全调研，负责人员密集场所临时建筑的消防设计审核、验收、备案及使用过程监督。

（六）区城管局负责临时建筑的立体绿化备案和广告牌审批。

（七）区卫计局、市场监督管理局福田分局等相关行政部门在各自的职能范围内配合临时建筑项目的审批和监管工作。

第十九条  区临建办应与市规划国土主管部门、区规划土地监察机构、区公安分局消防监管大队、项目所属街道办以及项目涉及到的其他职能部门建立临时建筑行政许可告知机制，告知内容包括临时建筑方案批复、《临时建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划验收合格证》等，做到信息互通，对临时建筑实行动态跟踪管理。

第二十条  《临时建筑标志牌》应在建设和使用过程中全程悬挂在临时建筑的显著位置，应当确保标志牌清晰可见，不被遮挡、毁坏或擅自改变。

第二十一条  申请人应当承担起安全生产主体责任，在临时建筑建设施工、运营管理直至拆除灭失的全过程中履行安全职责和义务。

第二十二条  临时建筑建设和使用过程中出现以下情况，区临建办有权根据实际情况予以撤销行政许可，行政许可撤销生效后，申请人必须在一个月内无条件、无偿自行拆除临时建筑，清理场地并恢复原地貌，且不纳入政府任何拆迁成本补偿范围内，同时申请人须妥善处理因此带来的一切后果并承担相应的法律责任。

（一）擅自改变或增加使用性质和功能的；

（二）擅自增加建筑面积的；

（三）以隐瞒事实，弄虚作假的方式取得临时建筑规划审批许可的。

区临建办根据前款（一）（二）项原因撤销行政许可的，应及时将完整的案件线索移交至区规划土地监察机构，由区规划土地监察机构根据第二十三条的规定予以查处。

第二十三条  有下列违反规划行为的临时建筑，由区规划土地监察机构依法查处：

（一）未经批准进行临时建设的；

（二）未按照批准内容进行建设临时建筑的；

（三）临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的；

（四）擅自改变原申请用途的；

（五）临时建筑规划许可撤销生效后一个月内未自行拆除临时建筑的；

（六）其它违反城市规划进行建设的。

第二十四条  当事人对行政管理部门的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第二十五条  区政府各部门及其工作人员在执行本规定中有违法、违纪行为的，任何单位和个人都可检举、控告，由有关机关依法查处。

第五章  拆除灭失

第二十六条  临时建筑使用期满前，申请人应按时、无条件、无偿自行拆除临时建筑，清理场地并恢复原地貌，拆除费用由申请人自行承担，不纳入政府任何拆迁补偿范围内。

临时施工用房和为商品房展销服务的样板房、售楼处等临时建筑，必须在建设工程规划验收前自行拆除。

临时建筑使用期满不自行拆除的，由区规划土地监察机构依法予以强制拆除，并可根据相关法律法规对申请人或责任人进行处罚。

第二十七条  因城市更新、城市规划或建设需要在合法使用期内拆除，申请人必须服从并在接到政府正式通知一个月内，按时自行拆除临时建筑，清理场地并恢复原地貌。

第二十八条  申请人自行拆除临时建筑，须报区住房和建设局和所在街道办事处备案。

第六章  附  则

第二十九条  本办法由福田区住房和建设局负责解释。

第三十条  本办法自发布之日起实施，有效期五年。原《深圳市福田区临时建筑管理实施办法（暂行）》（福府办〔2010〕36号）同时废止。

本办法发布之前已批准的临时建筑按批准内容执行。