福田区环境保护与生态建设“十三五”规划

- （送 审 稿）

深圳市福田区环境保护和水务局

二零一六年三月

目  录

一、“十二五”规划回顾	1

（一）环境治理与保护成效显著	1

（二）低碳循环经济呈稳步增长	2

（三）着力打造舒适宜居新城区	3

（四）公众生态文明素养不断提升	3

（五）生态文明示范区创建卓有成效	4

二、面临的压力与问题	7

（一）资源环境瓶颈制约明显	7

（二）生态环境质量仍待提升	7

三、总体思路及规划指标	8

（一）指导思想	8

（二）规划目标	8

四、规划任务	11

（一）着力提升环境质量	11

1.河流水环境质量提升	11

2.大气环境质量改善	14

3.噪声环境污染控制	17

4.固体废弃物处置与综合利用	17

5.土壤污染治理与修复	19

6.强化水资源保护	20

7.改善人居生态环境	21

（二）全面实施生态保护	23

1.提升城区绿化水平	23

2.保护城市生态安全	25

3.保护生态系统多样性	26

（三）构建严格环保制度	28

1.严格环境监管体系	28

2.健全生态管理制度	29

3.完善环境考核机制	30

4.建立健全公众参与机制	31

五、保障措施	34

（一）提高生态环境保护理念	34

（二）明确落实环保职责分工	34

（三）加大环境保护监管力度	34

（四）提升环保科技支撑能力	35

（五）增强生态环保全民意识	35

（六）落实生态环保资金投入	36

# 一、“十二五”规划回顾

## （一）环境治理与保护成效显著

水环境质量改善明显。全面落实“河长制”，制定了《福田辖区河流实行河长制工作方案》，共创建192个“排水达标小区”。完成红树林生态修复项目、凤塘河口水质净化工程，启动了两河两库水体景观提升工程，完成了第一批32个小区的优质饮用水入户工程。辖区十二五期间河流水质持续改善，梅林水库的水质达标率持续保持100％。

空气质量保持全市前列。印发了《福田区大气环境质量提升计划工作方案》，100%完成10蒸吨/小时以上的高污染燃料锅炉淘汰，黄标车实现全部淘汰。开展百家饭店酒楼油烟控制试点行动，完成了219家企业的挥发性有机物（VOC）普查工作，在全市率先对企业和医疗单位实施污染源分类分级管理。创新扬尘治理补贴机制，由政府出资300万元，对自主防治扬尘污染并通过检查、验收的单位一次性给予2万元的专项补贴。2015年，辖区PM2.5年均浓度为28μg/m3，优于国家二级标准。

创新施工噪声污染治理措施。开展建筑施工噪声专项整治行动，成立建筑施工噪声专项整治工作小组，多次对夜间施工的建筑工地噪声进行检查。举办了“走群众路线请市民参与——看地铁施工与环境保护”专项活动，邀请市民代表、人大代表、政协委员等人员亲临现场观察地铁施工人员的作业操作，了解环保部门的执法监管情况，增进互信。

固体废物处理处置工作取得新突破。落实生活垃圾减量分类示范单位（小区）创建经费3000万元，共创建72个垃圾减量分类试点，建立小区垃圾减量分类示范创建申报制度，探索出“撤销楼层垃圾桶、定时定点投放”的可持续分类模式，在全市率先通过实行减免收费加快全区生活垃圾密闭收运工作。开展建筑废弃物资源化综合利用试点工作，上沙村城市更新项目作为试点项目实现建筑废弃物循环再利用率达96%。

## （二）低碳循环经济呈稳步增长

辖区第三产业比重由2010年的89.27%上升至2015年的93.36%。地区生产总值地均集约度、税收地均集约度等指标持续增长且连续稳居全市各区之首。精心打造上沙创新科技园、深圳文化创意产业园、福田国际电子商务产业园等高端产业空间。出台并完善支持产业发展的“1+1+9”系列政策和绿色发展政策，推动形成了彰显阳光化、突出市场化、体现导向化、绩效客观化的“四化”产业资金政策体系。出台《福田区循环经济评价指引办法》，在全国率先创新建立“1+4”循环经济评价体系（包括楼宇、商场、园区、项目4套评审标准和指南）。在全市率先创新出台节能环保模范创建评选规范性文件，召开年度节能环保大会。开展了首批循环经济星级园区、楼宇、商场及项目评定。截止2015年底，福田区通过自愿清洁生产企业181家，成功创建环保模范企业80家。

大力推进资源能源节约。出台了《福田区拆除重建类城市更新单元实施办法》、《福田城市更新发展规划》，完成福田地下空间、香蜜湖片区等规划研究，成功获得“国土资源节约集约模范区”称号。制定了《福田区国家机关办公建筑及大型公共建筑节能管理实施方案》，完成了区机关大院、福田会堂、国防大厦、路灯大厦等LED灯节能改造。创新合同能源管理实施模式，编制了低碳园区（企业）创建的扶持政策细则，大力推动低碳园区及企业创建。公共场所节水型器具普及率达到100%。

## （三）着力打造舒适宜居新城区

不断强化宜居社区建设。完成3000多个果皮箱进社区的工作。完成辖区内35家公厕、24家公园的节水器具整改，开展市容环境“扫盲”专项整治行动，率先在全市实现市容管理“全覆盖，无盲点”。积极推动社区开展申报创建宜居社区工作。截止2015年底全区累计获评“广东省宜居社区”75个，创建比例高达81.5%。

城区美化绿化水平不断提升。建成全国唯一的位于中心城区的福田红树林湿地生态公园，大型城区公园“香蜜公园”正式动工。截止2015年底，全区公园总数已达109个，建成“百园福田”实体示范区。完成37公里环城绿道建设，建成142公里城市绿道，其中福荣都市绿道荣获2012年第二届国际景观规划设计大会金奖。在全市率先研究制定《福田区立体绿化实施办法》，鼓励辖区单位、小区、居民开展立体绿化建设，构建“政府引导、企业参与、居民共建”的发展模式。成功打造竹园小学、福田法院、福田检察院等屋顶绿化试点项目。

## （四）公众生态文明素养不断提升

推出了“福田低碳先锋排行榜”，印发了《低碳生活手册》，制作了《低碳一家子》动漫节目并通过移动媒体在公交、地铁、楼宇等公共场所进行播放。持续开展“低碳竞赛”活动，开展环保入户活动及“爱我深圳、停用少用、绿色出行”行动，举办环保文艺演出“三进”活动、水环境治理和水政执法开放日活动等各种形式的环保宣传活动，在辖区范围内形成浓厚的环保宣传氛围。

## （五）生态文明示范区创建卓有成效

2011年，福田区被国家环保部授予“国家生态区”称号，成为全国第一个获此殊荣的中心城区。印发了《福田区促进循环经济推动低碳发展建设生态文明示范区“十二五”行动纲要》并配套出台2011年度至2015年度行动计划。2013年底，出台《关于创建国家生态文明建设试点示范区的决定》（福发[2013]12号），全面启动了国家生态文明建设示范区创建工作。2014年底编制完成了《深圳市福田区生态文明建设规划（2014-2020）》，并通过国家环境保护部评审，于2015年5月经区人大审议后颁布实施。

专栏1  福田区低碳环保与循环经济“十二五”规划指标完成情况表

| 一级 指标 | 序 号 | 二级指标 | 单位 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 规划目标 （2015年） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护 体系 | 1 | 梅林水库 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | I类 | Ⅱ类 | 稳定达到地表水环境Ⅲ类 | 已达标 |
|  |  | 河流平均污染综合指数 | — | 1.86 | 0.88 | 0.68 | 0.61 | 0.46 | —— | 1.67 | 已达标 |
|  | 2 | 空气环境质量 | — | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 已达标 |
|  | 3 | 声环境质量 | — | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | 已达标 |
|  | 4 | 污染物总量控制（COD、氨氮、SO2、氮氧化物） | -- | 完成年度减排目标 | 完成年度减排目标 | 完成年度减排目标 | 完成年度减排目标 | 完成年度减排目标 | 完成年度减排目标 | 达到十二五考核要求 | 已达标 |
|  | 5 | 环保投资占GDP比重 | % | 1.9 | 1.85 | 0.98 | 0.80 | 0.87 | 0.75 | ≥1.5 | 统计口径变化 |
| 循环 经济 体系 | 6 | 万元GDP能耗 | 吨标煤/万元 | 0.436 | 0.421 | 0.384 | 0.368 | 0.355 | 0.348 | ≤0.40 | 已达标 |
|  | 7 | 万元GDP水耗 | 吨/万元 | 9.02 | 7.88 | 6.91 | 6.16 | 5.91 | 5.5 | ≤8.5 | 已达标 |
|  | 8 | 单位建设用地GDP产出 | 亿元/平方公里 | 32.78 | 37.08 | 41.95 | 47.71 | 52.28 | 57.47 | ≥33 | 已达标 |
|  | 9 | 工业用水重复利用率 | % | 96.2 | / | 91 | —— | —— | —— | ≥80 | 已达标 |
|  | 10 | 工业固体废弃物处置利用率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ≥90 | 已达标 |
|  | 11 | 万元GDP碳排放强度 | 吨/万元 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | —— | —— | —— | 下降8% | 已达标 |
| 生态宜居 体系 | 12 | 林木覆盖率 | % | 42.1 | 42.61 | 42.72 | —— | —— | —— | ≥42.2 | 已达标 |
|  | 13 | 空气质量优良率 | % | 97 | 96 | 99.7 | 84.9 | 93.4 | 93.7 | ≥96 | 标准更改 |
|  | 14 | 区域噪声平均值 | 分贝 | 56.7 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 56.9 | ≤57 | 已达标 |
|  | 15 | 城市生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 已达标 |
|  | 16 | 城镇生活污水集中处理率 | % | 90.26 | 91.20 | 91.83 | 92.4 | 92.5 | 94 | ≥90 | 已达标 |
|  | 17 | 人均公共绿地面积 | m2/人 | 16 | 15.2 | 15.1 | 16 | 16 | —— | ≥16 | 已达标 |
|  | 18 | 建成区绿化覆盖率 | % | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | —— | ≥45 | 已达标 |
|  | 19 | 低碳生态示范街道 | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3-5 | 已达标 |
|  | 20 | 宜居社区创建比例 | % | 10.63 | 24.47 | 37.23 | 53.2 | 67 | 81.5 | ≥80 | 已达标 |
|  | 21 | 公众对环境的满意率 | % | 78.79 | 78.49 | 74.5 | 83.72 | 84.05 | 85（全市） | ≥96 | 统计口径不一 |

# 二、面临的压力与问题

## （一）资源环境瓶颈制约明显

福田区作为中心城区，近年来随着经济的持续高速增长，资源、环境、人口对土地资源的需求压力与日俱增，资源短缺的矛盾问题日益凸显。目前，福田区土地开发利用率已高达96.7％，可供开发利用的土地资源几乎殆尽，基本生态控制线保护与城区发展空间拓展的矛盾持续存在；本地水资源匮乏，辖区内河流水质远不满足国家、省、市等各类考核中要求的达功能区标准的要求，“水源”型缺水和“水质”型缺水同时存在。

## （二）生态环境质量仍待提升

福田区河流水质目前均不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，主要污染物为氨氮、总磷、生化需氧量（BOD5）等，部分河流水质呈下降趋势；2015年，辖区空气轻度污染日21天，其中NO2超标6天，O3（8h）超标14天，PM2.5超标5天，机动车尾气、施工扬尘等成大气主要污染源，而相邻城区乃至城市间污染传输又进一步加大了治理难度；施工噪声成居民投诉热点，占总投诉的77%；垃圾分类停留在投放分类这一最初环节，且居民认知程度不一，在收集、运输过程中又存在集中收集、集中处理等问题，同时垃圾资源化利用率低，餐厨垃圾处理能力不足等问题依然存在。

# 三、总体思路及规划指标

## （一）指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市委“三化一平台”改革主攻方向，以打造高品质综合环境、提升城区核心竞争力、建设一流国际化中心城区为核心，坚持节约优先、保护优先和自然恢复为主的方针，以建设资源节约型和环境友好型社会为突破口，不断加大环保投入，强化环境监管，提升生态环境质量，提升福田区生态文明建设水平，为打造国家生态文明建设典范城区创造良好的环境基础。

## （二）规划目标

到2020年，福田区生态环境质量达到功能区标准并持续改善，主要污染物排放总量显著减少，人居环境质量明显改善，生态系统稳定性增强，环境风险得到有效管控，形成促进资源节约和环境保护的空间布局、生产方式和生活方式，建成生态文明建设典范城区。

规划指标体系有一级指标3项、二级指标9项、三级指标22项。

专栏2  福田区环境保护与生态建设“十三五”规划指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标类型 | 现状值（2015年） | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境质量 | 水环境 | 河流水环境质量 | —— | 控制型 | 劣Ⅴ类 | 达功能区标准，优良水质断面≥30％ |
| 2 |  |  | 梅林水库水质达标率 | % | 控制型 | 100 | 100 |
| 3 |  | 大气环境 | 空气质量优良率（AQI） | % | 控制型 | 93.7 | 95 |
| 4 |  |  | PM2.5年均浓度 | μg/m3 | 控制型 | 28 | 28 |
| 5 |  | 声环境 | 区域噪声平均值 | dB | 控制型 | 56.9 | 达功能区标准 |
| 6 |  | 污染物总量控制 | 氨氮、化学需氧量COD、二氧化硫SO2、氨氮NH3-N、氮氧化物、总磷、总氮、挥发性有机物、颗粒物 | —— | 控制型 | 达考核要求 | 达考核要求 |
| 7 |  | 绿色发展 | 单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | 控制型 | 0.348 | 完成市下达任务 |
| 8 |  |  | 单位GDP水耗 | 吨/万元 | 控制型 | 5.5 | 完成市下达任务 |
| 9 |  | 人居环境 | 宜居社区创建比例 | % | 引导型 | 81.5 | ≥95 |
| 10 |  |  | 公众对环境质量的满意度 | % | 引导型 | 84.05 | 90 |
| 11 |  |  | 生态环保投资占财政收入比例 | % | 引导型 | 22 | 25 |
| 12 |  |  | 城市污水集中处理率 | % | 控制型 | 94 | 98 |
| 13 |  |  | 城市建筑废弃物资源化利用率 | % | 控制型 | —— | ≥80 |
| 14 | 生态保护 | 绿化提升 | 绿化覆盖率 | % | 控制型 | 36.38 | ≥36.38 |
| 15 |  |  | 人均公园面积 | m2/人 | 引导型 | 7 | 9 |
| 16 |  |  | 受保护地占国土面积 | % | 控制型 | 25 | ≥25 |
| 17 | 环保制度 | 生态制度 | 生态文明建设工作占党政实绩考核比例 | % | 引导型 | 20 | ≥22 |
| 18 |  |  | 生态环境风险预警预案及应急机制 | —— | 引导型 | 未建立 | 建立并实施 |
| 19 |  |  | 生态补偿机制 | —— | 引导型 | 未建立 | 建立并实施 |
| 20 |  | 公众参与 | 环境信息公开率 | % | 引导型 | 100 | 100 |
| 21 |  |  | 生态文明知识普及率 | % | 引导型 | 100 | 100 |
| 22 |  |  | 绿色交通出行比例 | % | 引导型 | 553 | ≥70 |

# 四、规划任务

## （一）着力提升环境质量

### 1.河流水环境质量提升

深圳河治理措施。一是强化联防联控，推进协同配合。推动建立深圳河跨区、跨界流域联席定期会议制度、信息定期通报和共享制度、联合监测预警制度、环境应急联动制度等。二是强化点源治理，控制面源污染。加大日常监督执法，全面排查深圳河周边排污口，完善排污口接驳；对现状入河的漏排污水，通过建设分散应急污水处理设施，进行就地分散收集处理，有效控制污染；及时清理雨水渠内垃圾，严厉查处沿河周边垃圾随意堆放等问题，控制河流面源污染。

福田河治理措施。一是实施河道生态补水，提高源头水质标准。利用中心公园和笔架山公园水体对福田河中水补水源实施深度处理后，再对河道进行生态补水；推动滨河污水处理厂进行提标改造，加快推进福田污水处理厂建设，提高出水水质达Ⅳ类地表水或以上标准，并将出水作为河道补水。二是加强河流生态修复，提高水体自净能力。开展福田河水环境修复工程，在福田河中心公园段西侧大片平缓空地，结合人工湿地、高效生物塘等技术，构建集净化、生态、景观等功能为一体的湿地水质净化系统，采用地势落差，对部分引进的福田河补水水源、河水进行深度净化。同时，可兼顾雨洪收集利用，将其打造成雨水综合利用示范点，有效蓄积清洁雨水资源。三是加强污水管网建设，完善雨污分流系统。积极实施福田污水处理厂配套管网工程建设；强化正本清源工程建设，完善城中村的污水毛细管网体系以及雨污分流系统建设。四是清查违法排污，控制面源污染。加大福田河流域周边排污口的清查力度，坚决打击涉水违法行为；对于汇水面积大，初期雨量大的区域如流域范围内的主要干道、大型广场等，采用“调蓄+处理”的方式，建立适宜的截污箱涵、截污涵管、调蓄池；及时清理流域雨水渠内垃圾，以削减雨水径流的面源污染。

新洲河治理措施。一是实施生态修复，恢复河流生态系统。在新洲河水流缓慢水域实施生态修复；在下游感潮河道实施清淤，消除内源污染，预计清淤量1.5万立方米；在新洲河红荔路西监测断面紧靠北环大道补水点附近采用无动力序批式进水，形成可单元化、模块化的河道水质组合单元强化净化技术系统，直接对补水水源及部分上游溢流污水进行深度处理。二是实施生态补水，提高治污设施处理效能。通过采用先进技术或改良技术提升新洲河上游北环大道治污设施处理效果，防止溢流污染，并逐步改为对中水补水进行深度处理；利用莲花山公园水体对新洲河中水补水实施深度处理后，再对新洲河实施生态补水。三是推进雨洪利用工程，加强海绵城市建设。以雨洪水资源利用与防洪达标相结合的思路，将莲花山洪截流排往南侧红荔路排水箱涵，汇集后排往新洲河，建设雨洪利用设施，在减少进入河道的洪峰的同时改善生态环境，提高福田水环境质量。四是构建生态廊道，打造河流环境新空间。实施新洲河生态廊道工程，通过梳理优化慢行系统，连接绿道系统，建设高架慢行线；丰富河流功能，突破河道形态，建设低冲击示范区，修复沿河生态系统，打通地面生态线；加大补水水量及补水水质，强化点截污促进水质达标，构建地下服务线。“三线合一”，打造首条中心城区山海廊道。五是完善网管建设，控制面源污染。深入排查新洲河周边污水管网错接乱排现象，完善排污口管网接驳；建设景观调蓄湖用于收集清洁雨水，并沿调蓄湖设置生物滞留地、渗渠等设施，同时沿新洲河建设滞蓄生态草沟、海绵体等，削减面源污染，改善新洲河降水期间水环境质量。

皇岗河治理措施。开展皇岗河清淤工作，深入排查皇岗河河道被覆盖暗渠污水管网错接乱排现状，完善沿河排污口管网接驳；及时清理流域雨水渠内垃圾，控制面源污染；针对皇岗河暗渠内生物飘带治污设施处理效果不佳的问题，加大污水泵站提升力度，抽取多余混合雨、污水送入市政管网，保证治污设施处理水量低于设计规模3万吨/天；在皇岗河河口附近设置河口水质净化工程，抽取经生物飘带初步处理的水体，进一步深度处理，处理规模3万吨/天，出水水质执行V类标准；逐步打开皇岗河暗渠，还河流于自然，修建生态河堤，增设生态过滤与处理工程设施和补水，恢复河流自然形态。

凤塘河治理措施。开展截污工作，通过沿箱涵布置截污管道，收集现有漏排进入箱涵的污水，实现污水强化截流；再将凤塘河截流污水转至农林公园污水处理站，实现凤塘河污水全部截流，改善水质。同时，在保证福田污水厂尾水对凤塘河进行生态补水的前提下，探索深南大道（香蜜湖路至农林路段）北侧暗渠复明，提供生物迁徙廊道，进而实现凤塘河全河道的暗渠复明工作，恢复河流自然形态，营造出灵动的滨水景观，有效提升城市品味，增加城市魅力。

### 2.大气环境质量改善

机动车尾气控制。一是助力智慧交通建设，缓解交通拥堵。加快公交基础设施建设，建成以轨道交通为骨干的大运量客流走廊，以地面公共交通为主体的快速公交骨架，打造公交“规范化路线”、“文明路线”，树立公交服务品牌；在公交站点设立电子站牌，清晰显示公交车停靠的动态位置和到达时间，方便乘客合理安排出行时间；加强道路交通执法，在所有路口、重要路段进行交通视频监控。二是加强机动车尾气检测，完善机动车管理系统。建立环保、交通、交警三方联动执法机制，加快淘汰高污染机动车，探索交通排污收费制度；完善机动车尾气检测点位布局，在深南大道、滨河大道、北环路等重点道路以及福田交通枢纽、长途汽车客运站（福田、皇岗）等逐步建立固定式机动车排气遥感检测点。三是加强宣传引导，积极倡导居民绿色出行。深入开展“公交周”、“一天不开车”、“违法行为随手拍”等活动；聘请“福田区环保志愿监督员”，第一时间把发现的机动车违法情况提供给相关职能部门。

加大扬尘污染治理。一是加密道路清扫频次，提高路面清洁度。加密香蜜湖路等泥头车运输重点市政道路的冲洗频次，建立每日巡查机制，及时治理扬尘污染严重区域，鼓励用中水等进行路面冲洗作业，及时修复破损路面。二是加大工地扬尘治理，推行“绿色施工”。开展施工扬尘污染专项整治行动，将扬尘防治措施列入文明施工检查重点内容，将施工单位不落实扬尘措施的行为记入征信系统；加强执法，严格执行建筑施工现场扬尘治理6个百分百标准。三是加大泥头车监管力度，严厉查处违法行为。在香蜜湖路、新洲路及彩田路等重点路段设立流动及固定执法点，常态化开展夜间泥头车执法行动；对出现余泥渣土偷排乱倒的地段采取巡查、伏击等方法，严厉查处余泥渣土偷排乱倒和非法受纳等违法行为。四是建设扬尘视频监控平台，实施精细化管理。建设用地面积大于5万平方米的采石取土场、房屋建筑工程及房屋拆除工程，应在主要施工工地出口、起重机、料堆等易起尘的位置安装视频监控设施，实现重点环节和部位的精细化管理。五是引进扬尘治理新技术，推进试点建设。积极开展扬尘污染控制区创建活动。选取福田区3～5个扬尘污染严重的片区作为试点，引进新技术，监测其效果，努力将扬尘污染防治工作打造成福田区大气污染防治工作的亮点。

强化餐饮油烟治理。一是合理规划，建立长效管理机制。开展全区餐饮油烟企业调研，制定辖区餐饮布局规划；建立环保、规划、消防、卫生、工商等部门联动机制；制定实施家用吸油烟机油烟净化率福田技术规范；率先鼓励辖区餐饮企业开展清洁生产审核。二是加大餐饮油烟在线监控力度及范围。要求辖区规模以上重点饮食服务经营场所安装在线监控装置，促使油烟稳定达标排放；油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。三是加强露天烧烤摊点监管及治理。在合适的沿街空闲、废弃院落，设置“烧烤大院”，选取合适地段设置“烧烤（小吃）夜市”或“烧烤（小吃）一条街”，组织引导不具备店内经营条件的露天烧烤摊点进院、进区经营，并实行定区域、定时间、定标准、定保洁、定责任、定考核的“六定”管理。

持续开展VOC污染整治。一是开展VOC污染源调查及研究。编制VOC行业排放清单，建立VOC排放重点企业名录，并在排放源和厂界安装在线连续监测设备，建设VOC自动监测系统；出台福田区VOC总量控制及减排技术指引，开征VOC排污费。二是全面实施VOC污染整治行动。持续开展VOC专项整治工作；采用排污收费及财政补贴等经济手段，减少重点行业VOC排放量；制定VOC行业污染控制管理办法，推进印刷企业水性、醇性及大豆油墨的使用，对现有工业项目要求使用高挥发性涂料的涂装工序必须密闭工作，并且安装有机废气捕集设施，涂装生产线有机废气收集率和净化率达到90%以上。

强化产业排污综合治理。一是推进企业自愿清洁生产，减少工业污染排放。继续保持辖区特色优势，积极动员辖区企业开展自愿清洁生产审核和环保模范企业创建工作，引导企业改进生产工艺，降低能耗、物耗和排污。二是加强监管力度，确保排放稳定达标。加强重点企业的全过程监管，确保各环节均能有效落实污染防治和管理工作，保证各项工业污染源排放稳定达标，落实节能减排；严格限制高耗能、高排污的项目，实现降低能耗和节约资源的目标。

### 3.噪声环境污染控制

重点加强施工噪声防治。进一步健全施工噪声治理部门协调联动机制；探索开展施工噪声自动监测系统布设工作，严格查处施工噪声违法扰民行为，并将施工噪声违法行为记录纳入建筑企业诚信管理系统；噪声评级严重不达标的企业可取缔营业执照，禁止参加相关的建筑施工建设；重点加强地铁施工噪声污染防治工作，积极采取降噪措施，严令要求建设施工单位选用低噪声设备与加工工艺，并在声源处安装消声器。

加大生活噪声防治。由区政府统筹，建立由环保、城管、交通、工商等相关单位共同组成的噪声治理联动机制，形成治噪合力；制定噪声防控管理、执行、回访相关制度；定期召开噪声污染形势分析会，研讨噪声防治问题，制定相应对策建议；严格控制噪声污染源，加强广场舞噪声管理，随时监控和管理广场舞噪音问题，设立噪声等级显示电子屏，时刻提醒舞者自觉调小音响等，以控制设施音量。

实施交通噪声防治。在红荔路、莲花路、彩田路等交通敏感路段，开展多孔性材料低噪声示范路面建设；在北环大道、滨河大道等有条件区域进行立体、多层次绿化建设；以福田区数字化管理平台为基础对全区道路推行网格化管理；完成福田中心区噪声地图绘制及管理系统建设。

### 4.固体废弃物处置与综合利用

加大城市生活垃圾控制。一是加强垃圾前端的源头分类。大力开展垃圾源头分类的宣传教育，不断完善垃圾减量分类的奖惩机制；利用监控系统，建立“垃圾虫”全方位监控，将垃圾减量分类工作纳入绩效考核中；持续开展垃圾减量分类示范单位创建活动；完善垃圾分类回收设施，推出适合家庭使用的垃圾存放装置，在未来住房的厨卫设计上，留出放置垃圾分类装置的空间。二是加强垃圾中端的分类密闭运输。全面推行生活垃圾车载桶装密闭收运模式，更新城中村、工业区内存在的压缩设备破损、外观陈旧等问题的生活垃圾转运站；开展垃圾运输车辆车体不洁、垃圾裸露、吊挂、沿途飞扬、泄漏和污水滴漏等违法行为的取证和执法工作，并对违法车辆所属运输企业做出罚款；对垃圾运输车辆不良行为登记在册，建立垃圾运输车辆管理信息查询、报送、发布和执行机制。三是完善垃圾末端的分类处理。加快推进福田餐厨垃圾处理厂项目建设，尽快落实项目用地；使用专业分选设备对已分类的固体垃圾在最终处理前再进一步分选，对垃圾成分中的杂质进行分离纯化，降低垃圾填埋处理的压力；对进行垃圾回收处理的单位，政府给予一定的政策优惠和经济补贴；在企业成长初期，政府为再生资源产品牵线搭桥，帮助企业寻找产品出路。四是加大垃圾处理技术研究的力度。加大垃圾处理技术研究的力度，安排专项经费，鼓励、扶持社会科研机构开展垃圾处理技术研究，对垃圾处理行业的发展形成一定科技支撑。

全面推广建筑废物综合利用。一是推广建筑垃圾的再生利用技术。借鉴南科大拆迁建设经验，在旧改和城市建设施工工地中，引入现场移动式破碎机械，开展建筑垃圾就地综合利用试点工作；加强与高等院校、科研机构和环保科技公司等合作，开发利用建筑垃圾制造各种砖和建筑砌块的技术。二是完善建筑垃圾管理机制。加强对建筑垃圾产生排放、运输、资源化、填埋消纳四个环节的监管；在城市旧改过程中，提高建筑废物再生利用量；严查运输车辆偷排漏排现象，建设调剂信息平台，提高建筑垃圾资源化利用率；出台相关制度，对建筑垃圾综合利用项目进行补助，吸引社会力量参与。

强化有毒有害垃圾污染控制。一是提高电子废弃物回收利用率。设置专门的旧电器回收机构和场地，提高电子废弃物的回收利用率；明确规定辖区内电子零售商回收电子废弃物的责任；制定相关激励措施鼓励居民“以旧换新”，提高补贴，建立废旧电器物资回收利用机制。二是加强医疗废物管理。督促有关医院加强医疗废弃物存放点建设并进行规范管理；加强医疗废弃物收集监管，制定无称重医疗废弃物双罚制，对无称重医疗废弃物产生单位和收集单位采取双边责任制。三是加强危险废物规范化管理。开展专项检查工作，对全区省级危险废物产生企业进行规范化管理复查，复查抽检覆盖率达到30%以上；完成全区产生危险废物量为1～10吨企业的危险废物规范化管理验收检查工作。

### 5.土壤污染治理与修复

开展土壤污染调查及防治研究。在全区土壤环境质量调查基础上，建立辖区土壤数据库，编制土壤污染防治方案，提出土壤污染防治对策；针对具体污染场地开展重金属、有机物及复合性城市土壤污染修复试点工作；制定辖区土壤动态监测网络系统，对土壤用地类型的转化实施严格控制管理，并划定土壤环境保护优先区域。

加强受污染土壤修复及责任追究。建立以污染责任为核心的排查修复制度，明确和追究污染者责任，使污染者自觉开展场地调查和治理修复工作；制订工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作方案，开展拟关停、搬迁工业企业场地的环境调查、风险评估及治理修复，落实“谁污染、谁治理”责任追究制度；加强土壤环境监管，建立土壤污染责任终身追究机制。

### 6.强化水资源保护

加强饮用水源保护。开展饮用水源保护专项行动，对水库周围进行定期巡逻监管，开展垃圾清理和库区水毁工程修复工作；加强梅林水库水源保护林、禾镰坑和莲塘尾等水库蓄水工程建设；推进莲塘尾水库、香蜜湖水库生态修复工程；持续开展优质饮用水入户工程，使用户龙头出水水质达到“新国标”要求。

开展地下水资源监测与保护。开展辖区地下水区域环境调查，编制辖区地下水污染防治规划；建立健全地下水监测网络，布设地下水环境监测点位，开展地下水环境状况监测，实现地下水环境监测信息共享；加强地下水风险管控，加强监督举报，利用电视、网络等媒体进行广泛宣传，鼓励社会各界共同参与。

推进水资源节约利用。一是严格用水、节水管理。深入推广企业清洁生产审核，推动重点用水企业和用水大户实施节水改造；持续开展节水型小区创建活动，积极推广使用节水技术与器具；加大非传统水资源利用，充分利用水价经济杠杆作用促进城市居民生活及第三产业节水。二是提高再生水利用率。推动再生水用于工业、城市景观、生态用水和城市杂用水，提高再生水利用率；积极推广再生水回用深度处理技术，加快已建污水设施深度处理改造，强力推进福田污水处理厂再生水利用和配套输配水系统的建设。三是实施雨洪综合利用工程。推广以低势绿地、透水型铺装、屋顶绿化、雨水花园、雨水湿地为代表的低冲击开发的雨水利用模式，选择具备一定条件的学校开展雨水利用示范，建设雨水收集和处理系统；全面推进公园雨洪利用设施建设，建设3～5个雨水综合利用推广示范点，形成居民亲水空间。四是积极推进中水回用示范工程。建立河道蓄水池，在雨季时暂时储存从下水道流出的初期雨水，等雨停后再用水泵将收集的初期雨水抽入排污管道，供污水厂处理，经过处理后形成中水作为河流补水。

### 7.改善人居生态环境

加强宜居社区创建工作。充分调动区、街道、社区各级宜居创建部门的积极性，加大社区建设资金投入力度，分批次推进尚未获评的31个社区完成创建工作；加强对已获评宜居社区的巩固提升工作，进一步提升社区宜居水平；因地制宜，充分利用各社区特色，打造一批新型的特色宜居社区，包括文化型社区、法治型社区、温馨型社区、生态型社区、美德型社区等，建设和谐家园。

开展环境提升试点工程。选定梅坳片区开展绿色生态提升工程，打造成为福田区创建国家生态文明建设示范区的名片工程和国家科技计划课题——城市社区绿色化综合改造示范工程；加快推进城中村更新改造工作，完成水围村、皇岗村等环境提升工程，并将皇岗村打造成为福田区创建国家生态文明建设示范区的亮点工程与福田区绿色历史文化街区。

大力推进绿色建筑发展。一是加强新建绿色建筑建设。所有新建民用建筑必须取得“绿色建筑（设计）评价标识”认证；鼓励地标性建筑、大型公共建筑、重要公共设施、市政设施等建筑按照国家二星级以上或深圳市银级以上绿色建筑（设计）标准进行设计和建设；鼓励已经取得绿色建筑（设计）评价标识的项目在运营一年后开展绿色建筑运营标识认证；十三五期间，重点培育2～3座绿色建筑典范，通过示范效应，带动全社会大力发展绿色建筑。二是推进既有建筑节能改造。实施公共建筑综合节能改造与单项技术节能改造；针对老旧商业区和工业厂区建筑，以节能为主线进行综合改造；针对住宅建筑，推广家电设备效率提升，鼓励落实非节能门窗改造、加装遮阳设施等节能措施。

专栏3 福田区环境质量提升重点工程 - 雨洪综合利用工程：海绵城市建设与内涝整治相结合，率先开展莲花山公园地下垫面改造，建设雨洪利用设施，收集山体清洁雨水，降低城市内涝风险，增加公园水体生态景观。 - 凤塘河暗渠复明工程：保证福田污水厂尾水对凤塘河进行生态补水的前提下，探索深南大道（香蜜湖路至农林路段）北侧暗渠复明，提供生物迁徙廊道，实现凤塘河全河道的暗渠复明工作；同步开展截污工作，通过沿箱涵布置截污管道，收集现有漏排进入进入箱涵的污水，实现污水强化截流；再将凤塘河截流污水转至农林公园污水处理站，实现凤塘河污水全部截流，改善水质。 - 新洲河生态廊道工程：通过梳理优化慢行系统，连接绿道系统，建设高架慢行线；丰富河流功能，突破河道形态，建设低冲示范区，修复沿河生态系统，打通地面生态线；加大补水水量水质，强化点截污促进水质达标，构建地下服务线。“三线合一”，打造首条中心城区山海廊道。 - 污水处理及管网完善工程：完成福田污水处理厂一期工程总处理废水40万m³/d建设、滨河污水处理厂升级改造、城区污水管网改造、路段污水管网工程及107个片区的正本清源工程，开展排水达标小区创建工作，完善雨污分流系统。 - 饮用水、地下水安全工程：加强梅林水库水源保护林、禾镰坑和莲塘尾等水库蓄水工程建设，开展优质饮用水入户管网改造、地下水环境监测与保护研究，编制并实施辖区地下水污染防治规划，布设地下水环境监测点位。 - 水资源、能源资源节约工程：完成福田污水处理厂再生水利用工程。制定新能源推广落实方案，全区所有新建保障性住房使用太阳能热水系统，推进节能改造、绿色建筑发展、清洁生产。 - 环境提升工程：完成梅坳片区绿色生态提升工程，实施雨水收集利用（排洪渠雨水蓄存利用）工程、其他建筑屋面和立体绿化改造工程以及运营管理及参观展示中心工程等建设项目。

## （二）全面实施生态保护

### 1.提升城区绿化水平

不断加强林地建设。加强梅林山水源涵养林建设，进行合理的森林抚育和封山育林；果园一律退耕还林，加强生态公益林、生态风景林、水源涵养林建设和水土流失治理；积极寻求海上绿化资源开发，大力开展红树林建设，不断增加林地面积。

完善公园体系建设。利用城市更新契机，积极推进商业中心区和居住密集区的社区公园、街心公园建设，加强儿童公园、海滨公园、湿地公园等专类公园建设；提升一批老旧社区公园，完善公园配套设施，积极推进“五星级”公园建设；结合辖区水环境综合整治，建设河岸休闲绿化带，将有条件的区域打造为近自然式滨水带状公园绿地；每年至少新建或改造提升2个公园（含社区公园）；深化“百园福田”建设，全面完成香蜜公园建设；加快谋划，争取将深圳高尔夫俱乐部改建成中央公园，建成集公共开放、生态恢复、人文关怀、城市活力等基本主题的文化活力区；对全区现有109个公园进行系统性规划，分批开展功能完善和更新，通过绿道贯通、地铁复绿、河流廊道的连接，形成景观性与生态性并存的公园体系，成为公园面积数量最多、密度最高的中心城区。

提升立体绿化水平。全力推进立体绿化建设，每年至少完成2个立体绿化项目建设（包括人行天桥、立交桥、屋顶绿化或垂直绿化等）；新建机关、事业单位以及文化、体育等公共服务设施建筑必须落实屋顶绿化措施；实施市政设施立体绿化，充分开展商业街区绿化，属于政府重大投资建设项目的必须进行屋顶绿化；积极发动、鼓励和引导居民开展“最美阳台”、“身边增绿”、“清凉屋面”、“花卉园艺进家庭”、“优秀屋顶花园”评选等活动。

打造道路景观绿化。以打造精品绿化道路为主，推动交通干线周边生态景观林带建设，各主城区道路的人行道林荫覆盖率达到95%；选取侨城东路等未绿化道路为绿化试点，打造成色彩丰富，具有南亚热带风情的特色景观精品示范路；以深南大道、皇岗路作为都市活力绿道示范线路，为城市居民提供可供休闲游憩的精品慢行系统。

加强裸露土地复绿。对全区裸露土地进行全面排查，编制裸露土地复绿方案，做到无遗漏、全覆盖，重点加强对受地铁、道路施工影响的绿化补植和黄土裸露复绿工作；加强公共部位裸露土地绿化，对汽车站、商场、宾馆酒店、文体中心等大型公共建筑周边的裸露土地进行高水平绿化，丰富绿化景观；对城区主次干道、街巷两侧、商铺门前的裸露地实行横到边、竖到沿、拉网式的绿化补植。

### 2.保护城市生态安全

强化水土保持工作。严把生产建设项目水土保持方案审批关，从源头上防控水土流失；加强生产建设项目水土保持监督管理，确保水土保持方案的各项措施落到实处；严把水土保持设施竣工验收关，确保水土保持设施保质保量建成；严格依法查处水土保持违法违规行为，确保水土保持“三同时”制度落到实处

加强地质灾害防治。加强地质灾害宣传、培训工作；开展地质灾害普查，掌握辖区各边坡隐患点的基本情况；强化日常巡查、专业巡查与汛期巡查相结合的巡查制度以及汛期值班制度，建立健全群测群防体系以及应急汇报制度；加大汛期前、汛期中、汛期后的排查。

重视城市内涝治理。加强河湖水系的疏浚和管理，通过购买服务实现水库、河流、小型泵站的社会化管养，充分发挥现有防洪排涝设施的效益；结合城市更新改造对现有硬化地面进行可渗透性改造；全面提升防洪排涝数字化水平，积极应用地理信息、全球定位、遥感应用等技术系统；以完善三防预案体系、加强部门联动和社会发动、提升应急救援反应处置能力为重点，结合区情，开展辖区应对极端天气的策略研究。

### 3.保护生态系统多样性

加强生态红线管控。在福田基本生态控制线的基础上划定生态红线，实施更具刚性和约束性的生态红线管控制度，保障城市生态安全和自然生态系统服务功能稳定；从资源、环境、生态三个方面提出红线管控要求，将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内；生态红线一级保护区内应禁止新建任何基础设施和人为设施，已有开发应逐步退出，减少人类干扰，促进自然恢复；生态红线二级保护区内应限制城市化和工业化发展，禁止建设工业项目和污染项目。

开展生物多样性保护。一是加大自然保护区建设。保护和拓展福田区红树林区，研究红树林本土物种的培植技术，提高红树林湿地生物多样性；对红树林湿地资源进行动态监测，建立野生动植物及其栖息地保护网络。二是加强生物多样性保护与管理。建立生物多样性和珍稀野生植物种群资源库，并逐步建立生物多样性监测评估和预警体系；开展保护管理和种群恢复工作，建立珍稀植物群落自然保护小区，抢救性保护重要的生境和珍稀植物物种资源；建立外来种数据库，确定危害等级，并建立预警机制，防止外来物种入侵，保障生态安全。三是建立区域生物多样性保护动态监管体系。加强区域间的协调，完善跨区域生物多样性廊道，加强生物多样性保护的联动协调机制；构建动态的生物多样性监测网络体系、资源成果共享机制以及打击破坏生物多样性违法行为的跨部门协作机制。

专栏4 福田区绿化、生态工程 - 公园、道路绿化：完成香蜜公园建设、福田污水厂上盖公园建设。推广公共建筑屋顶绿化示范项目、立交桥体绿化，开展北环大道、侨香路以及市民中心广场周边道路绿化试点。 - 裸土地复绿：对裸露土地全面排查，编制裸露土地复绿方案，开展裸露土地复绿工作。 - 精品花街工程：重点对中央商务区、福民、梅林、新洲河沿线、侨城东路等道路，通过增种开花乔木、更新老化地被、完善道路市政设施等途径，打造一批精品花街、建设一批街头小品、提升一批节点景观，形成“一路一景”的城区风貌。 - 城市内涝治理：开展辖区应对极端天气的策略研究，结合城市更新改造对现有硬化地面进行可渗透性改造，绿地率不低于25%。 - 多样性保护：对红树林湿地资源进行动态监测，建立野生动植物及其栖息地保护网络及资源库。

## （三）构建严格环保制度

### 1.严格环境监管体系

扩大环境监测范围。增大监测设施资金投入，开展配套的大气溶胶辐射监测；在辖区内已有的近海海域监测位点下沙近海片区开展近海辐射环境监测；在群众信访投诉反映较多的敏感区域，设置临时噪声监测点位；加大对区内敏感地带土壤环境监测；对辖区重点污染源进行实时监测，并建立重点污染源动态数据库；开展生态资源监测，建立福田区生态资源信息表，构建辖区生态资源动态数据库，并借助GIS技术手段，初步建立生态资源监控体系平台。

提升环境监测能力。加快推进辖区监测能力建设，开展智慧化监测，充分利用自动化检测设备，依托物联网、云计算和模型技术，加强大气、水、声等环境要素的自动监测体系建设。

加强环境监督执法力度。完善环境监督执法机制，加强区一级的环境监管力量；采取定期与不定期检查相结合的方式，对存在的突出环境问题开展专项整治行动；加强主动执法，对检查中发现的问题及时采取措施，扭转被动执法局面；对重点行业和重要污染源，加大监测频次和监察力度，鼓励媒体和群众参与监管

提高环境应急管理能力。建立资源环境承载能力监测预警机制，依照生态资源和环境质量监测数据，结合辖区经济、社会发展、能源消耗、企业现状等，开展城区环境承载力研究，基于环境监测预警及应急能力建设，形成系统的资源环境承载能力监测预警机制。

### 2.健全生态管理制度

建立并实施自然资源资产负债表制度。建立福田区生态产品统计账户以及环境资源财富的动态账户，推进实施生态产品账户管理模式。对福田红树林自然保护区，梅林水库水源保护区，梅林山体保护区，深圳河、福田河、新洲河、凤塘河等重要水系，以及深圳湾内滩涂和岸线等自然生态空间进行统一确权登记，形成权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。编制并实施福田自然资源资产负债表，将其作为衡量福田区各街道、相关部门主要领导生态绩效的重要指标。

推行环境污染第三方治理及管理制度。推行环境污染第三方治理，建立吸引社会资金积极投入生态环境保护的市场化机制，制定更为细化的制度和指引，明确企业和第三方治理企业等相关方的责任边界和管理要求。制定试点实施方案，选取重点区域、行业、企业开展环境污染第三方治理试点工作。加大酒店、汽车维修等行业自律协会对各行业的环保监管力度，探索建立自然资源资产第三方统计、环境卫生第三方巡查、政绩考核第三方评定制度，实现环保产业发展和环境质量改善的双赢。

探索建立福田生态文明核算体系。探索建立具有中心城区特色的，以资源、环境、生态为核心，将社会经济发展过程中的红树林生态环境保护、资源能源节约利用、水、气、声、渣（固废处理）的改善、环境健康等价值纳入核算体系的，实现保护与发展并重、经济与环境和谐的，适合福田区情的生态文明核算评估体系。

加快建立生态补偿制度。建立实行资源有偿使用制度和生态补偿制度。加大对重点生态功能区的转移支付力度，逐步提高其基本公共服务水平。逐步建立政府引导、市场推进、社会参与的生态补偿投融资机制，推动落实碳排放权、排污权、水权交易等制度。

### 3.完善环境考核机制

建立并实施领导干部自然资源资产离任审计制度。为推动辖区生态文明建设，强化自然资源资产审计监督，建立并实施领导干部自然资源资产离任审计制度。在领导干部任届期满，或者任期内办理调任、转任、轮岗、免职、降职、辞职、退休前，由审计机关对其任职期间所在单位管理的自然资源资产的保护、恢复、利用、损毁、破坏等变动情况，以及相关管理活动进行审计。其中,辖区自然资源资产主要包括土地资源、森林资源、湿地资源、城市绿地资源、水资源等。

完善生态文明建设考核制度。在现有区级生态文明建设考核基础上，提高资源、生态、环境保护在党政实绩考核中的比例，将表征绿色发展的指标（资源消耗、环境损害、生态效益等）纳入党政实绩考核范畴，重点考核各领导班子推进生态文明建设的相关决策部署、生态环境保护、资源能源节约等方面的工作开展情况。完善党政实绩考核评价指标体系，确保生态文明建设工作占党政实绩考核比例达到22%以上。

建立并实施环境损害责任追究制度。对于造成资源、环境、生态严重破坏的决策，要追究相关领导干部的终身责任。开展领导干部政绩评价考核，定期向社会公布各领导干部和部门的实绩，对重视环境保护和生态建设的，给予大力表彰；对不重视环境保护和生态建设，发生重大生态环境破坏事故的，实施严格问责；对造成生态环境损害的责任者实施赔偿制度，并依法追究其刑事责任。

### 4.建立健全公众参与机制

加强生态、环保宣传教育。一是加强生态环保教育。将生态文明教育纳入全区党政干部培训课程体系，定期举办生态环境教育培训；在中、小学开设生态环境教育课程，积极开展生态环保科普类课外活动，将生态、环保知识渗透到校园的每个角落。二是丰富宣传教育方式。开展环保教育进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭等活动；以“6·5”世界环境日、“4·22”世界地球日等为契机，开展了低碳竞赛、环保宣传月等活动；通过举办一系列立意新、影响大、群众喜闻乐见的宣教活动，最大限度激发公众参与热情；加强环境宣传教育，建设一批环境教育基地并向公众开放，鼓励公众积极参与其中。三是完善环境新闻宣传机制。加强与电视、广播、报刊等传统媒体的深度合作，发挥网络、手机、微博等新媒体的作用，及时发布环境信息，解读相关政策，为公众解疑释惑。

畅通公众参与环保渠道。一是健全环境信息公开制度。完善环境信息发布机制，细化公开条目，明确公开内容；完善环保信息网站，推行环保政务公开，确保公众的知情权；积极推动企业环境信息公开，定期公布重点企业污染物排放情况；开展企业环境信用等级评定工作，定期公布评定结果。二是完善公众参与环境决策机制。严格落实环境影响评价公众参与的有关规章制度，鼓励建立环境决策民意调查制度；建立健全专家论证会制度，发挥专家的专业支撑作用；鼓励公众、社会组织全程参与环境规划的实施与考核，提高环境决策民主化和科学化水平。三是健全公众参与监督举报机制。建立环境保护工作监督队伍，积极检举环境污染和破坏环境的违法行为；组建“公众评议委员会”，对环保重大决策、重大项目等开展公众评议；设立投诉举报信箱，建立微博、微信公众投诉平台，充分发挥举报热线和网络平台作用。

倡导践行低碳生活方式。一是加强宣传力度，营造舆论环境。通过新闻媒体等宣传部门大力宣传低碳生活方式的重要意义；构建低碳经济、低碳社会、低碳城市、低碳社区、低碳企业、低碳家庭等，并通过表彰低碳生活方式践行者、践行单位等方式，鼓励低碳生活方式。二是完善服务体系，引导低碳行为。完善低碳交通体系（含公共自行车等）、低碳生活的信息服务平台等，通过税收等政策手段，引导人们践行低碳生活；积极引导和鼓励市民购买节能、节水产品和循环再生利用产品，培养低碳采购习惯。三是建立环保“领跑者”制度。建立福田区环保“领跑者”制度。制定福田区环保“领跑者”指标，发布环保“领跑者”名单，树立先进典型，并对环保“领跑者”给予适当政策激励，鼓励环保“领跑者”的技术研发、宣传和推广。加强对第三方机构的监督管理，确保环保“领跑者”认定过程客观公正。

专栏5  福田区环境制度创新重点工程

- 资源环境承载预警机制：以环境容量和自然资源资产为基础、环境质量监测和生态监测为支撑，建立资源环境承载力预警机制。

- 自然资源资产负债表：开展自然资源确权登记，建立自然资源产权管理系统，探索建立自然资源资产核算体系，构建福田区自然资源资产负债表。

- 环境污染第三方治理制度：探索推行环境污染第三方治理，建立吸引社会资金积极投入生态环境保护的市场化机制。

- 生态补偿、环保“领跑者”制度：建立并实施区域环保“领跑者”制度，制定环保“领跑者”指标、发布环保“领跑者”名单，对环保“领跑者”给予适当政策激励。

# 五、保障措施

## （一）提高生态环境保护理念

全区上下要统一思想，提高认识，以生态系统学的观点解决生态环境问题。由于历史、人口、资源等多种因素的影响，福田区在生态环境保护和建设方面仍存在很多问题。因此，要充分认识生态环境保护和建设的紧迫性、长期性、艰巨性，增强生态环境的忧患意识和危机感，站在全局和长远发展的战略高度，把生态环境保护和建设列为全区必须着重解决的重大战略性问题，妥善处理好经济建设与生态环境保护的关系。

## （二）明确落实环保职责分工

建立和完善各级政府和部门生态环境保护责任制，把各级政府对本辖区内的生态环境质量负责、部门对本行业和本系统的生态环境保护负责纳入政府的有关考核内容，层层签订责任状。建立环境保护党政“一把手”负责制。党政“一把手”要对本辖区内生态环境质量负责，将生态环境质量作为对党政领导干部实绩考核的重要内容，进行考核奖惩。确保各项工程和任务的组织落实、任务落实、措施落实和管理落实。

## （三）加大环境保护监管力度

加强环保及生态建设执法检查和监督，依法严肃查处各种环境违法行为和生态破坏现象，大力推行交叉执法、即时执法、告知执法、联合执法等新型执法手段，加大有奖举报力度。强化环境影响评价和“三同时”制度，从源头上防止环境污染和生态破坏。强化环境准入和淘汰制度。进一步健全执法监督体系，明确执法责任和程序，提高执法效率，强化执法监督，规范执法行为，严厉查处环境违法行为和案件。定期开展各级生态环境保护监管人员培训，提高业务素质及监督管理能力。健全生态环境管理体系，按国家标准化建设要求，配好环境监测和环境监察机构人员和装备设施。

## （四）提升环保科技支撑能力

明确环境科研工作发展定位，集中和整合各项资源，发展优势学科，锐意改革，积极探索，健全有利于创新和充满活力的科研激励机制与管理体系，研究资源能源高效利用，河流、大气等污染治理技术，为改善生态环境提供技术支撑，使环保科研与市场业务得到快速发展，不断增强环境科研水平，提升为政府服务的能力，科学指导污染防治和生态保护。

## （五）增强生态环保全民意识

要充分利用各种宣传阵地和宣传形式，广泛宣讲生态文明建设的精神实质，在社会上形成强大的舆论氛围，努力增强公众保护生态环境的紧迫感和责任感，尤其要增强各级领导的使命感，把握当前各地生态保护的重点，有针对性地做好各项保护工作。建立生态环境建设和保护教育培训基地，提供公众生态环境教育场所。建立生态环保公众参与机制，充分发挥群团组织的作用。推行低碳生活方式，倡导绿色消费，加强宣传导向与舆论监督，组织和动员全社会的力量投入生态环境建设和保护。

## （六）落实生态环保资金投入

制定年度工作计划，落实各项工程资金安排。按照投资多元化，运用市场机制，多渠道、多层次筹集生态环境保护和建设资金，切实增加生态环境保护和建设投入，并建立相应的考核检查制度。逐年增加生态环境建设和保护的财政性投入，把生态环境保护和建设投资列入预算，建立生态环境保护和建设专项资金。制定优惠政策，加大招商引资力度，鼓励外商和国内各种社会资本投入。加大信贷资金投入，对生态环境建设和保护项目要优先给予贷款支持，特别是政策性银行要积极给予政策性的低息和贴息贷款。建立生态环境补偿机制，实行自然资源的有偿使用，开辟生态建设与恢复的资金来源。

附件

福田区“十三五”期间环境保护与生态建设重点工程

| 项目类别 |  | 序号 | 项目主要内容 | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境提升工程 | 雨洪综合利用工程 | 1 | 开展莲花山公园雨洪综合利用工程。将莲花山洪截流排往南侧红荔路排水箱涵，汇集后排往新洲河，建设雨洪利用设施，提高福田水环境质量。 | 5000 | 区环水局 |
|  | 给排水系统升级改造工程 | 2 | 对福田保税区约1.35平方公里区域进行给排水系统升级改造。 | 13750 | 区环水局 |
|  | 排水管网清源工程 | 3 | 完成福田区第三期小区排水管网清源工程。对64个住宅小区的排水管网进行雨污分流改造，提升市政管网污水收集率，减少建成区污水直排入河道水体。 | 8784 | 区环水局 |
|  | 饮用水安全工程 | 4 | 持续协助推进梅林水库环境风险排查，加强梅林水库水源保护林建设。 | 1500 | 区环水局 梅林街道办 |
|  |  | 5 | 实施优质饮用水入户工程。选定辖区其中110个住宅小区，将对其供水管网实施更新改造，切实保障居民饮用水安全，降低管网漏损率，提升人居环境品质。 | 69000 | 区环水局 |
|  | 水库生态改造 工程 | 6 | 实施莲塘尾水库生态改造综合治理工程。开展水库景观提升、生态修复和初期雨水处理及利用等工程，综合改造治理莲塘尾水库生态。 | 6162 | 区环水局 |
|  | 地下水安全工程 | 7 | 开展地下水环境监测与保护研究，编制并实施辖区地下水污染防治规划，布设地下水环境监测点位。 | 1500 | 区环水局 |
|  | 扬尘污染控制 工程 | 8 | 完善扬尘污染检查制度，要求各在建工程施工单位做好扬尘污染防治措施。 | 600 | 区住建局 区建工局 |
|  | 油烟治理工程 | 9 | 大力推广餐饮油烟在线监控，完成辖区规模以上重点餐饮油烟监控全覆盖。 | 1000 | 区环水局 |
|  |  | 10 | 推动餐饮行业清洁生产审核。 | 500 | 区环水局 |
|  | VOC控制工程 | 11 | 进行全区VOC普查，完成全部VOC排放行业的改造或治理。 | 1200 | 区环水局 |
|  | 垃圾分类收集 工程 | 12 | 持续开展垃圾减量分类示范单位创建工作，扩大垃圾减量分类试点范围。 | 500 | 区城管局 |
|  |  | 13 | 实现全区生活垃圾密闭收集运输全覆盖。 | 1200 | 区城管局 |
|  | 福田餐厨垃圾综合处理厂 | 14 | 完成福田餐厨垃圾处理厂选址用地工作，推动福田区餐厨垃圾综合处理厂的建设运营。 | 17600 | 区城管局 |
|  | 土壤污染修复 工程 | 15 | 完成辖区土壤污染调查，建立土壤动态监测网络系统，编制并实施土壤污染修复方案。 | 1000 | 区环水局 |
|  | 水资源节约 工程 | 16 | 开展以福田区区属学校等为试点的雨水综合利用试点工程。 | 1000 | 区环水局 |
|  | 能源节约利用工程 | 17 | 制定新能源推广落实方案，全区所有新建保障性住房必须使用太阳能热水系统。 | 3000 | 区住建局 |
|  |  | 18 | 推进既有公共建筑和商业建筑的节能改造。 | 1000 | 区住建局 |
|  |  | 19 | 推进绿色建筑发展，鼓励绿色建筑设计标识认证及运营标识认证。 | 1000 | 区住建局 区建工局 |
|  |  | 20 | 推进清洁生产工作，引导企业自愿开展清洁生产审核，争创环保模范企业。 | 1000 | 区环水局 |
|  | 创建宜居社区 | 21 | 加大宜居社区建设，不断完善各社区生活配套设施，大力改善社区环境，提高社区服务水平，丰富社区文化生活。 | — | 各街道办 |
|  |  | 22 | 继续开展宜居社区创建，分批次推进尚未获评的31个社区完成创建工作，同时加强对已获评的宜居社区的后续监管工作。 | 600 | 各街道办 |
|  | 特色社区示范创建 | 23 | 因地制宜，充分利用各社区特色，打造一批新型的特色宜居社区，包括文化型社区、法治型社区、温馨型社区、生态型社区、美德型社区等。 | 600 | 各街道办 |
|  | 环境提升工程 | 24 | 完成水围村、皇岗村的环境提升工程。 | — | 区环水局 |
|  |  | 25 | 完成梅坳片区绿色生态提升工程，实施雨水收集利用（排洪渠雨水蓄存利用）工程、其他建筑屋面和立体绿化改造工程以及运营管理及参观展示中心工程等建设项目。 | 4087 | 区环水局 |
| 生态保护工程 | 完善公园体系 | 26 | 推进公园提升改造，提升一批老旧社区公园，完善公园配套设施，打造“五星级”公园。 | 3000 | 区城管局 |
|  |  | 27 | 完成香蜜公园建设并对外开放。 | 25645 | 区城管局 |
|  | 立体绿化示范工程 | 28 | 在全区推广公共建筑的屋顶绿化示范项目及立交桥体绿化示范项目。 | 5000 | 区城管局 |
|  | 精品绿化道路 | 29 | 选取侨城东路等道路为绿化试点，打造精品绿化道路。 | 4000 | 区城管局 |
|  | 裸露土地复绿 | 30 | 对全区裸露土地进行全面排查，编制裸露土地复绿方案并开展裸露土地复绿工作。 | 500 | 区城管局 |
|  | 地质灾害防治 | 31 | 加强地质灾害宣传，积极开展地质灾害普查，强化日常巡查、专业巡查与汛期巡查相结合的巡查制度。 | 700 | 区环水局 |
|  | 地面坍塌隐患整治工程 | 32 | 实施福田区地下排水管线地面坍塌隐患整治工程。根据地面塌陷排查诊断结果，按照轻重缓急的原则开展地下管线（市政排水系统、暗渠化河道、箱涵及城中村、旧工业区、老住宅区自建排水设施等）地陷隐患治理工程。 | 10000 | 区环水局 |
|  | 城市内涝治理 | 33 | 开展辖区应对极端天气的策略研究，结合城市更新改造对现有硬化地面进行可渗透性改造，绿地率不低于25%。 | 1000 | 区环水局 |
|  | 动物多样性 保护 | 34 | 对红树林湿地资源进行动态监测，建立野生动植物及其栖息地保护网络及资源库。 | 500 | 区环水局 |
| 制度创新工程 | 提升环境监测能力 | 35 | 推进环境监测监控基地大楼建设，完成项目监测实验室、污染源在线监控中心、环境质量自动监测控制中心、环境应急处置指挥中心、环境信息数据库中心、环境监测技术研究实验室、绿色节能展示体验中心、全区重点建筑实时能耗监控中心等建设。 | 7000 | 区建工局 区环水局 |
|  |  | 36 | 开展智慧化监测，充分利用自动化检测设备，依托物联网、云计算和模型技术，加强大气、水、声等环境的自动监测体系建设，推进数据的自动采集、展示和分析。 | 500 | 区环水局 |
|  |  | 37 | 开展生态资源监测，建立福田区生态资源信息表，构建辖区生态资源动态数据库，并借助GIS技术手段，初步建立生态监控体系平台。 | 300 | 区环水局 |
|  |  | 38 | 对辖区重点污染源进行实时监测，监测指标从单一指标向多指标推进，并建立重点污染源动态数据库。 | 300 | 区环水局 |
|  | 资源环境承载预警机制 | 39 | 以环境容量和自然资源资产为基础，以环境质量监测和生态监测为支撑，建立资源环境承载力预警机制，促进经济社会与资源环境协调发展。 | 300 | 区环水局 |
|  | 自然资源资产负债表 | 40 | 开展自然资源确权登记，建立福田区自然资源产权管理系统，探索建立自然资源资产核算体系，构建福田区自然资源资产负债表。 | 400 | 区环水局 |
|  | 环境污染第三方治理制度 | 41 | 探索并推行环境污染第三方治理，建立吸引社会资金积极投入生态环境保护的市场化机制。 | 200 | 区环水局 |
|  | 福田生态文明核算体系 | 42 | 探索建立具有中心城区特色的生态文明核算体系，将生态环境保护、资源节约利用、环境改善等价值纳入核算体系。 | 300 | 区环水局 |
|  | 生态补偿制度 | 43 | 建立让生态损害者赔偿、受益者付费、保护者得到合理补偿的机制，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度。 | 300 | 区环水局 |
|  | 环保“领跑者”制度 | 44 | 建立并实施区域环保“领跑者”制度，制定福田区环保“领跑者”指标，发布环保“领跑者”名单，树立先进典型，并对环保“领跑者”给予适当政策激励。 | 300 | 区环水局 |
|  | 建立环境教育基地 | 45 | 打造一批以福田红树林生态公园为代表的环境教育基地并对外开放，鼓励公众参与。 | 500 | 区环水局 |

该指标两年统计一次。

空气质量优良率的考核方式由API改为AQI，且标准更为严格

为2014年数据